[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

MINI One Countryman, MINI One Countryman Automatik. (Stand: Juli 2010) 

	Karosserie


	
	MINI One Countryman
	MINI One Countryman Automatik

	Anzahl Türen/Sitzplätze

L
	 
	5/4 (5)
	5/4 (5)

	Länge/Breite/Höhe (leer) 

)
	mm
	4097 / 1789 / 1561
	4097 / 1789 / 1561

	Radstand
	mm
	2595 
	2595

	Spurweite vorne/hinten

wgsdfg


	mm
	1534 / 1559
	1534 / 1559

	Wendekreis
	m
	11,6
	11,6

	Tankinhalt
	ca. l
	47
	47

	Kühlsystem einschließlich Heizung

l
	l
	5,5
	6,0

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	4,2
	4,2

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung 
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach DIN/EU1 
	kg
	1265 / 1340
	1295 / 1370

	Zuladung nach DIN
	kg
	470
	470

	Zulässiges Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	1735
	1765

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	935 / 855
	965 / 855

	Zulässige Anhängelast2
	
	
	

	gebremst (12 %) / ungebremst
	kg
	– / –
	– / –

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / –
	75 / –

	Kofferrauminhalt nach DIN
	l
	350 / 450 / 1170
	350 / 450 / 1170

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	0,36 / 2,36 / 0,85
	0,36 / 2,36 / 0,85

	Motor
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile


	
	Reihe/ 4/ 4
	Reihe/ 4/ 4

	Motorsteuerung
	
	MEV 17.2.2
	MEV 17.2.2

	Hubraum
	cm³
	1598
	1598

	Bohrung/Hub
	mm
	77 / 85,8
	77 / 85,8

	Verdichtung


	:1 
	11:1
	11:1

	Kraftstoff
	ROZ
	91–98
	91–98

	Leistung
	kW/PS
	72 / 98
	72 / 98

	bei Drehzahl
	min–1
	6000
	6000

	Drehmoment
	Nm
	153
	153

	bei Drehzahl
	min–1
	3000
	3000

	Elektrik
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	60 / Motorraum
	55 / Motorraum

	Lichtmaschine
	A
	150
	120

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	Eingelenk Mc Pherson Federbein Achse mit Bremsnickausgleich 

	Hinterradaufhängung
	Mehrlenker-Achse mit Längslenkern in Aluminium-Leichtbauweise 

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	Scheibe belüftet

	Durchmesser
	mm
	294 x 22 
	294 x 22

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	Scheibe

	Durchmesser
	mm
	280 x 10
	280 x 10

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	14,1

	Reifen 
	 
	205 / 60 R16 92H
	205 / 60 R16 92H

	Felgen 
	 
	6,5J × 16 St
	6,5J × 16 St

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe
	6-Gang Automatikgetriebe

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,214
	4,148

	
II
	:1 
	1,792
	2,370

	
III
	:1 
	1,194
	1,556

	
IV
	:1 
	0,914
	1,155

	
V
	:1 
	0,784
	0,859

	
VI
	:1 
	0,683
	0,686

	Rückwärtsgang
	:1 
	3,143
	3,394

	Achsübersetzung
	:1
	4,353
	4,643

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	17,6
	18,0

	Literleistung
	kW/l
	45,1
	45,1

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	11,9
	13,9

	
0–1000 m
	s
	33,7
	36,1

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	13,9 / 17,9
	– / – 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	173
	168

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	7,4
	9,3

	Außerstädtisch
	l/100 km
	5,2
	6,0

	Insgesamt
	l/100 km
	6,0
	7,2

	CO2 
	g/km
	139
	168

	Sonstiges
	
	 
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	3
	3

	Bodenfreiheit
	mm
	149
	149


[image: image1.png]


1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. �3 Angaben noch nicht verfügbar.








