[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

MINI One D Countryman. (Stand: Juli 2010)

	Karosserie
	
	
	MINI One D Countryman

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	
	5 / 4 (5)

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	
	4097 / 1789 / 1561

	Radstand
	mm
	
	2595

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	
	1534 / 1559

	Wendekreis
	m
	
	11,6

	Tankinhalt
	ca. l
	
	47

	Kühlsystem einschließlich Heizung
	l
	
	5,4

	Motoröl
	l
	
	5,2

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach DIN/EU1
	kg
	
	1310 / 1385

	Zuladung nach DIN
	kg
	
	470

	Zulässiges Gesamtgewicht
	kg
	
	1780

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	
	995 / 850

	Zulässige Anhängelast2 
gebremst (12 %) / ungebremst
	
kg
	
	
–

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	
	75 / –

	Kofferrauminhalt
	l
	
	350 / 450 / 1170

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	
	0,35 / 2,36 / 0,83

	Motor
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile
	
	
	Reihe / 4 / 4

	Motorsteuerung
	
	
	DDE 7.0

	Hubraum
	cm³
	
	1598

	Bohrung/Hub
	mm
	
	78 / 83,6

	Verdichtung
	:1 
	
	16,5

	Kraftstoff
	ROZ
	
	Diesel

	Leistung
	kW / PS
	
	66 / 90

	bei Drehzahl
	min–1
	
	4000

	Drehmoment (mit Overboost)
	Nm
	
	215

	bei Drehzahl
	min–1
	
	1750 – 2500

	Elektrik
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	
	70 / Motorraum

	Lichtmaschine
	A
	
	150

	Fahrwerk
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Eingelenk Mc Pherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich

	Hinterradaufhängung
	
	Mehrlenker-Achse mit Längslenkern in Aluminium-Leichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet

	Durchmesser
	mm
	
	294 × 22

	Bremsen hinten
	
	Scheibe

	Durchmesser
	mm
	
	280 × 10

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	
	14,1

	Reifen 
	 
	
	205/60 R16 92H

	Felgen 
	 
	
	6,5J × 16 St.

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart 
	
	
	6-Gang Schaltgetriebe

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	
	3,308

	
II
	:1 
	
	1,870

	
III
	:1 
	
	1,194

	
IV
	:1 
	
	0,872

	
V
	:1 
	
	0,721

	
VI
	:1 
	
	0,596

	Rückwärtsgang
	:1
	
	3,231

	Achsübersetzung
	:1
	
	3,706

	Fahrleistungen
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	
	19,8

	Literleistung
	kW/l
	
	41,3

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	
	12,9

	
0–1000 m
	s
	
	34,8

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	
	12,5 / 15,9

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	
	170

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	
	4,7

	Außerstädtisch
	l/100 km
	
	4,2

	Insgesamt
	l/100 km
	
	4,4

	CO2 
	g/km
	
	115

	Sonstiges
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	
	EU5

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	
	3

	Bodenfreiheit (leer)
	mm
	
	149


[image: image1.png]
1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. �3 Angaben noch nicht verfügbar.








