[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper S Countryman Automatik. (Stand: Juli 2010)

	Karosserie
	
	MINI Cooper S Countryman
	
	
	MINI Cooper S Countryman Automatik

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	5 / 4 
	
	
	5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4110 / 1789 / 1561
	
	
	4110 / 1789 / 1561

	Radstand
	mm
	2595
	
	
	2595

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1525 / 1551
	
	
	1525 / 1551

	Wendekreis
	m
	11,6
	
	
	11,6

	Tankinhalt
	ca. l
	47
	
	
	47

	Kühlsystem einschließlich Heizung
	l
	5,5
	
	
	6,0

	Motoröl
	l
	4,2
	
	
	4,2

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung
	
	
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach DIN/EU1
	kg
	1310 / 1385
	
	
	1335 / 1410

	Zuladung nach DIN
	kg
	470
	
	
	470

	Zulässiges Gesamtgewicht
	kg
	1780 
	
	
	1805

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	960 / 855
	
	
	980 / 855

	Zulässige Anhängelast2 
gebremst (12 %) / ungebremst
	
kg
	
750 / 500
	
	
	
1000 / 500

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	
	
	75 / 75

	Kofferrauminhalt
	l
	350 / 450 / 1170
	
	
	350 / 450 / 1170

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	0,36 / 2,36 / 0,85
	
	
	0,36 / 2,35 / 0,85

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 4 / 4
	
	
	Reihe / 4 / 4

	Motorsteuerung
	
	MEVD 17.2.2
	
	
	MEVD 17.2.2

	Hubraum
	cm³
	1598
	
	
	1598

	Bohrung/Hub
	mm
	77,0 / 85,8
	
	
	77,0 / 85,8

	Verdichtung
	:1 
	10,5
	
	
	10,5

	Kraftstoff
	ROZ
	91–98
	
	
	91–98

	Leistung
	kW / PS
	135 / 184
	
	
	135 / 184

	bei Drehzahl
	min–1
	5500
	
	
	5500

	Drehmoment (mit Overboost)
	Nm
	240  
	
	
	260

	bei Drehzahl
	min–1
	1700 – 4500
	
	
	1700 – 4500

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	60 / Motorraum
	
	
	55 / Motorraum

	Lichtmaschine
	A
	150  
	
	
	120 

	Fahrwerk
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich

	Hinterradaufhängung
	
	Mehrlenker-Achse mit Längslenkern in Aluminium-Leichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	
	
	Scheibe belüftet

	Durchmesser
	mm
	307 × 24 
	
	
	307 × 24 

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	
	
	Scheibe

	Durchmesser
	mm
	280 × 10
	
	
	280 × 10

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	
	
	14,1

	Reifen 
	 
	205/55 R17 91V RSC
	
	
	205/55 R17 91V RSC

	Felgen 
	 
	7J × 17 LM
	
	
	7J × 17 LM

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe 
	
	
	6-Gang-Automatikgetriebe 

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,308
	
	
	4,044

	
II
	:1 
	2,130
	
	
	 2,371

	
III
	:1 
	1,483
	
	
	1,556

	
IV
	:1 
	1,139
	
	
	1,159

	
V
	:1 
	0,949
	
	
	0,852

	
VI
	:1 
	0,816
	
	
	0,672

	Rückwärtsgang
	:1
	3,231
	
	
	3,193

	Achsübersetzung
	:1
	3,706
	
	
	3,683

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	9,7
	
	
	9,9

	Literleistung
	kW/l
	84,5
	
	
	84,5

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,6
	
	
	7,9

	
0–1000 m
	s
	28,2
	
	
	28,5

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	7,1 / 8,6
	
	
	– / –

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	215 
	
	
	210


	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	7,5
	
	
	9,5

	Außerstädtisch
	l/100 km
	5,4
	
	
	5,7

	Insgesamt
	l/100 km
	6,1 
	
	
	7,1

	CO2 
	g/km
	143 
	
	
	166

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	
	
	EU5

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	3
	
	
	3

	Bodenfreiheit (leer)
	mm
	149
	
	
	149




[image: image1.png]
1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. �3 Angaben noch nicht verfügbar.








