[image: image1.png]



MINI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

MINI Cooper S Countryman ALL4, MINI Cooper S Countryman ALL4 Automatik. (Stand: Juli 2010)

	Karosserie
	
	             MINI Cooper S Coutryman ALL4 
	                   MINI Cooper S Countryman ALL4

                                                                Automatik  
	

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	 
	5 / 4 (5)
	5 / 4 (5)
	

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4110 / 1789 / 1561
	4110 / 1789 / 1561
	

	Radstand
	mm
	2595
	2595
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1525 / 1551
	1525 / 1551
	

	Wendekreis
	m
	11,6
	11,6
	

	Tankinhalt
	ca. l
	47
	47
	

	Kühlsystem einschließlich Heizung
	l
	5,5
	6,0
	

	Motoröl
	l
	4,2
	4,2
	

	Getriebeöl inkl. Achsantrieb
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht nach DIN/EU1
	kg
	1380 / 1455
	1405 / 1480
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	460
	460
	

	Zulässiges Gesamtgewicht
	kg
	1840
	1865
	

	Zulässige Achslasten vorne/hinten
	kg
	980 / 895
	1000 / 895
	

	Zulässige Anhängelast2 
gebremst (12 %) / ungebremst
	
kg
	
750 / 500
	
1000 / 500
	

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75
	75 / 75
	

	Kofferrauminhalt
	l
	350 / 450 / 1170
	350 / 450 / 1170
	

	Luftwiderstand cx / A / cx × A
	– / m2 / m2
	0,36 / 2,36 / 0,85
	0,36 / 2,36 / 0,85
	

	Motor
	
	
	

	Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile
	
	Reihe / 4 / 4
	Reihe / 4 / 4
	

	Motorsteuerung
	
	MEVD 17.2.2
	MEVD 17.2.2
	

	Hubraum
	cm³
	1598
	1598
	

	Bohrung/Hub
	mm
	77,0 / 85,8
	77,0 / 85,8
	

	Verdichtung
	:1 
	10,5
	10,5
	

	Kraftstoff
	ROZ
	91–98
	91–98
	

	Leistung
	kW / PS
	135 / 184
	135 / 184
	

	bei Drehzahl
	min–1
	5500
	5500
	

	Drehmoment (mit Overboost)
	Nm
	240 
	260
	

	bei Drehzahl
	min–1
	1600 – 5000
	1700 – 4500
	

	Elektrik
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah / –
	70 / Motorraum
	55 / Motorraum
	

	Lichtmaschine
	A
	150  
	120
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich




	Hinterradaufhängung
	
	Mehrlenker-Achse mit Längslenkern in Aluminium-Leichtbauweise

	Bremsen vorn
	
	Scheibe belüftet
	Scheibe belüftet
	

	Durchmesser
	mm
	307 × 24 
	307 × 24 
	

	Bremsen hinten
	
	Scheibe
	Scheibe
	

	Durchmesser
	mm
	280 × 10
	280 × 10
	

	Fahrstabilitätssysteme
	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer 
Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC), DSC Steuergerät mit integrierter Regelungselektronik für das Allradsystem MINI ALL4, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

	Lenkung
	Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1 
	14,1
	14,1
	

	Reifen 
	 
	205/55 R17 91V RSC
	205/55 R17 91V RSC
	

	Felgen 
	 
	7J × 17 LM
	7J × 17 LM
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe 
	6-Gang-Automatikgetriebe
	

	Getriebeübersetzung
I


	:1 
	3,308
	4,044
	

	
II
	:1 
	2,130
	2,371
	

	
III
	:1 
	1,483
	1,556
	

	
IV
	:1 
	1,139
	1,159
	

	
V
	:1 
	0,949
	0,852
	

	
VI
	:1 
	0,816 
	0,672
	

	Rückwärtsgang
	:1
	3,231
	3,193
	

	Achsübersetzung
	:1
	3,706
	3,683
	

	Fahrleistungen
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	10,2 
	10,4
	

	Literleistung
	kW/l
	84,5
	84,5
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	7,9 
	8,3
	

	
0–1000 m
	s
	28,4 
	29,0
	

	im 4./5. Gang
80–120 km/h
	s
	7,2 / 9,4
	– / –
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	210
	205
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	Städtisch
	l/100 km
	8,2
	10,3
	

	Außerstädtisch
	l/100 km
	5,8
	6,2
	

	Insgesamt
	l/100 km
	6,7
	7,7
	

	CO2 
	g/km
	157
	180
	

	Sonstiges
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5
	EU5
	

	Typklasseneinstufung
	HPF/VK/TK
	3
	3
	

	Bodenfreiheit (leer)

[image: image1.png]
	mm
	149
	149


	



1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.�3 Angaben noch nicht verfügbar.











1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.


2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.�3 Angaben noch nicht verfügbar.














